关于《年产60万吨饲料智能自动化生产项目

环境影响报告表》的批复

辽宁和木饲料有限公司：

你单位报送的《年产60万吨饲料智能自动化生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、辽宁和木饲料有限公司位于辽宁省铁岭市银州区银州经济开发区内，新建办公楼、生产厂房（内含一条饲料生产线）、预混料车间、卸料设备间等。建成后预计生产颗粒饲料6万吨/年、全价饲料54万吨/年。总投资12000万元，其中环保投资125万元。在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施前提下,我局同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、你单位在项目运营管理中，重点做好以下工作：

（一）落实水环境保护措施。

生活污水、锅炉污水、洗车废水均排入4.81m3化粪池沉淀后经管网排入铁岭市泓源大禹城市污水处理有限公司（铁岭市污水处理厂）。废水中pH值、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准限值，其他污染物执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）标准限值。

（二）落实大气环境保护措施。

本项目在112.1m2锅炉房内安装4台燃气锅炉（其中1台0.5t/h用于供暖。4台2t/h的燃气锅炉用于生产）所有锅炉均采用低氮燃烧技术，废气一起通过1根32m高排气筒（DA001）排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准限值。

生产车间产生的粉尘经集气罩收集+脉冲除尘器处理后经1根34m高排气筒（DA002）排放，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。

实验过程产生的废气经2台通风柜收集+活性炭吸附后经15m高排气筒（DA003）高空排放，氮氧化物、氯化氢、硫酸排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。

项目散装料卸料工序及生产设备须位于密闭卸料设备间内，混料、调质、冷却生产设备及油罐须位于密闭车间内。

厂界无组织污染物氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度标准限值。

- 落实固体废物污染防治措施。

一般工业固体废物：色选及除杂工序杂质、废包装袋、软化水装置产生的废离子交换树脂、除尘器布袋、落地灰分类暂存于一般固废暂存处（200m2），定期委托有处置能力单位安全处置；生产工序脉冲除尘器收集的除尘灰，回用于生产。一般固体废物贮存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，不得对环境造成二次污染。

危险废物：设备维护及保养时产生的废机油、废机油桶，暂存于危废贮存点（10m2），定期交由有资质单位安全处置。危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，不得对环境造成二次污染。

（四）落实噪声环境保护措施。产生噪声污染各工序应选用低噪声设备，采取基础减振、门窗隔声、合理平面布置等措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

（五）强化环境风险防范措施。你单位应严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。如你单位与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（六）你单位应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

三、你单位的项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局银州区分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。