关于《辽宁寰靖固体废物处置有限公司危险废物回收再利用扩建项目环境影响报告书》的批复

辽宁寰靖固体废物处置有限公司：

你单位报送的《辽宁寰靖固体废物处置有限公司危险废物回收再利用扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

- 辽宁寰靖固体废物处置有限公司位于铁岭县横道河子镇上石村（铁岭县横道河子镇辽宁静脉产业园）。本次改扩建在现有项目厂区内，不涉及新增占地，依托现有项目包装桶清洗车间对外部企业委托处置的200L塑料包装桶、吨桶及200L铁桶进行清洗，年清洗量为20.5万个（约为7525t）及废机油滤芯的清洗，年清洗量为5万个/a（约为150t）；利用现有厂区预留车间新增1条废油泥破乳除油+7条热脱附生产线，用于处理外部企业委托处置的废油泥、精馏残渣以及内部现有项目产生的含油污泥、蒸馏残渣、废白土及机械杂质，危废总处理量为49980t/a；新建500m3油泥池一座用于贮存本项目处置的废油泥；新建500m3流化池一座用于流化处置；新建五座危废贮存库用于危废贮存；新建一台4t/h（2.8MW）的燃气导热油炉用于本次新增流化及破乳除油生产工序供热。

- 项目总投资2350万元，其中环保投资262万元。在严格落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施前提下，我局同意你单位按照《报告书》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、在项目设计、建设和运营管理过程中，重点做好以下工作：

- 落实设计过程中的管理要求

项目的初步设计，应按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治污染、防止生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

（二）落实施工期生态环境保护措施

施工过程严格控制噪声排放，在设备安装时加强环境管理，严禁夜间施工，场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

（三）落实运营期生态环境保护措施

1.落实水环境保护措施。本项目产生的废水包括废油泥处理系统废水、包装桶及废滤芯清洗废水、地坪擦洗废水及碱式吸收塔废水，其中废油泥处理系统产生的冷凝水直接回用于生产，其余废水排至现有项目污水处理站，经污水处理站处理后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）回用于生产，不外排。

2.落实大气环境保护措施。本次新增的燃气导热油炉(4t/h，2.8MW)采用低氮燃烧器处理后废气由新建12m高排气筒(DA008)排放；本项目产出的燃料油依托现有项目储罐贮存，本次改扩建新增氮封装置后，大小呼吸废气依托现有项目二级活性炭进行处理后最终由1根15m高排气筒(DA002)排放；

废油泥及精馏残渣处置生产线中撕碎机、滚筒筛产生的非甲烷总烃由集气罩收集，油泥池、流化池及6#危废贮存库产生的非甲烷总烃采用负压收集，上述废气经收集由二级活性炭吸附装置处理后，经25m高排气筒(DA007)排放；

热脱附产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化氢、氯化氢、汞及其化合物、镉及其化合物、砷+镍及其化合物、铅及其化合物、铬+锡+锑+铜+锰及其化合物、一氧化碳、二噁英及非甲烷总烃由密闭管道收集至SNCR脱硝装置+布袋除尘器+碱式喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后经25m高排气筒(DA007)排放；

2#~3#危废贮存库及包装桶清洗车间废气，经负压收集后引至现有1#危废贮存库二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒(DA005)排放；

4#危废贮存库废气经负压收集后引至现有污水处理站二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒(DA006)排放。

有组织废气：DA007非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放限值，颗粒物、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化氢、汞及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物、锡+锑+铜+锰+镍+钴及其化合物、二噁英排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484—2020）表3排放限值；

DA008颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及烟气黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3排放限值；

DA002、DA005非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放限值；

DA006非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放限值，氨气、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值。

无组织废气：

厂界颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；硫化氢、氨气及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放限值。

- 落实固体废物污染防治措施。

- 一般固体废物为PAC、PAM、氢氧化钠的废包装袋，暂存于一般固废暂存间内（42m2），定期交由有处置能力单位处置；热脱附渣土暂存于4#危废贮存库，经鉴定后属于一般固废的则按照一般固废处理，否则按照危废处理，应满足《危险废物鉴别标准》（GB 5085.1-2007）等相关规定。

- 危险废物：原料废包装、废布袋、布袋除尘器收尘灰、废机油、废机油桶、废油抹布、废导热油、实验室废液、废活性炭、倒残残液及污水处理站生化污泥、浮渣、废盐，其中浮渣经收集后直接送至本项目热脱附装置处理，废机油、废导热油及倒残残液收集后依托一期废油再生系统再生处理；废机油桶依托本项目包装桶清洗工序处理；实验室废液依托热脱附装置处理；原料废包装、废布袋、布袋除尘器收尘灰、废油抹布、污水处理站生化污泥、废盐均暂存于4#危废贮存库（444.8m2），定期交由有资质单位处置。

4.落实噪声环境保护措施。应首选低噪声设备、合理布置噪声源、密闭厂房隔声以及设置减振基础等措施进行降噪处理。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

- 5.强化环境风险防范和应急措施。按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，做好应急物资储备，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。你单位要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

6.该项目应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更等相关工作。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局铁岭县分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。