关于《昌图沃然农业机械服务有限公司农机拆解项目环境影响报告表》的批复

昌图沃然农业机械服务有限公司：

你单位报送的《昌图沃然农业机械服务有限公司农机拆解项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况

- 昌图沃然农业机械服务有限公司位于辽宁省铁岭市两家子农场九分场，租赁原铁岭市两家子农垦有限公司原基建工程队院内现有厂房，是一家从事报废农机回收拆解、农业机械租赁等业务的公司。该项目利用原有厂房进行改造，占地面积为3647m2。新建报废农机拆解生产线一条及相关配套设施，项目建成后年拆解报废农机500台。总投资285万元人民币，其中环保投资10.22万元。

- 在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施前提下,我局同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、你单位在项目运营管理中，重点做好以下工作：

（一）落实水环境保护措施

本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清掏，堆肥还田。

（二）落实大气环境保护措施

油液排空过程产生的有机废气由集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后，由15m排气筒DA001排放；危险废物贮存库废气由负压收集后经二级活性炭+干式酸雾净化器处理后，由15m排气筒DA001排放。有组织非甲烷总烃、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。

生产车间封闭，氧割工序粉尘经移动式布袋除尘器处理，无组织排放非甲烷总烃、颗粒物、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。

- 落实固体废物污染防治措施

一般固体废物：金属类废物及除尘灰（废钢材、废铜铝、废发动机等）收集后暂存于金属类废物暂存区（100m2）；非金属类废物（废履带橡胶板、塑料类等）收集后暂存在非金属类废物暂存区（30m2）；废旧轮胎收集后暂存在废轮胎暂存区（200m2）；不可利用废物（土屑、废革片等）收集后暂存于不可回收物暂存区（10m2）；废布袋由厂家定期更换回收，不在厂区内储存。上述废物应定期交由有处置能力单位安全处置。一般固体废物贮存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，不得对环境造成二次污染。

危险废物：废蓄电池、废燃油（柴油）、废矿物油、含油抹布及手套、废电路板及电器元件、废防冻液、各类滤清器、废油箱、及废活性炭等危险废物，暂存在危险废物贮存库（40m2），定期交由有资质单位安全处置。危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，不得对环境造成二次污染。

- 落实噪声环境保护措施

产生噪声污染各工序应选用低噪声设备,采取基础减振、门窗隔声、合理平面布置等措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求。

- 强化环境风险防范措施

你单位应严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。如你单位与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（六）你单位应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

三、你单位的项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局昌图县分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。

铁岭市生态环境局

2025年6月23日