关于《调兵山市鑫兴再生资源回收有限公司项目环境影响报告表》的批复

调兵山市鑫兴再生资源回收有限公司：

你单位报送的《调兵山市鑫兴再生资源回收有限公司项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、调兵山市鑫兴再生资源回收有限公司租赁位于调兵山市晓明镇三家子村原大隆矿百货批发地块闲置厂房，按规定分区建设废矿物油库（200m2）、废铅酸蓄电池库（500m2）、废锂离子动力蓄电池库（100m2）、办公室（124m2），回收、暂存、转运废铅酸蓄电池（储运量5000t/a，最大贮存量500t）、废矿物油（储运量800t/a，最大贮存量50t）、废锂离子动力蓄电池（储运量500t/a，最大贮存量50t）。项目不涉及废电池生产、拆卸、处置、废矿物油加工等工艺流程，废铅酸蓄电池、废矿物油进厂、出厂运输及处置均委托有资质单位完成。

项目总投资2000万元，其中环保投资41.5万元。在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施前提下，我局同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、你单位在项目运营管理中，重点做好以下工作：

（一）落实水环境保护措施。项目无生产废水产生及排放；员工生活污水排入库房附近现有防渗旱厕，定期清掏，施用农田。

（二）落实大气环境保护措施。项目破损电池暂存间及危废贮存点封闭，设置抽排风系统，安装1套碱液喷淋装置，净化尾气经15m高排气筒（DA001）排放。酸雾有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

项目废矿物油库封闭，设抽排风系统，安装二级活性炭吸附装置，尾气经15m高排气筒（DA002）排放。挥发性有机物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。厂房外无组织挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

（三）落实固体废物污染防治措施。

危险废物包括破损废电池、废拖把和抹布、废电解液、废碱液、废石灰、废活性炭等，设置总面积为15m2的破损废电池存放间及危废贮存点，采取分区箱装贮存方式，定期委托有资质单位安全处置。危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

（四）落实噪声环境保护措施。项目首选低噪声设备，噪声设备合理布局，泵类等安装基础减振，利用厂房墙体及隔声门窗进行建筑隔声。厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

（五）强化环境风险防范和应急措施。废矿物油库及废铅酸蓄电池库房按重点防渗要求进行地面防渗、耐酸、防腐蚀处理；废铅酸蓄电池库房内按要求建设截流槽、导流沟、应急池；废矿物油库建设围堰，围堰内设导流沟及集液池及事故应急罐；废锂电池库地面一般防渗，设置截流槽、导流沟、应急池。建设消防废水收集池50m3。

你单位应严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。如你单位与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（六）你单位应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

三、你单位的项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局调兵山市分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。

铁岭市生态环境局

2025年6月27日